- 山东能源研究院采购意向表：

| 设备名称：2kW燃料电池测试平台 |  |
| --- | --- |
| 意向公布时间： | 2023.07 |
| 申请部门： | 燃料电池工程研究中心 |
| 项目名称： | 2kW燃料电池测试平台 |
| 预算金额： | 120万元 |
| 采购品目： | 2kW燃料电池测试平台 |
| 采购需求概述： | 2kW燃料电池测试平台应用于燃料电池电堆测试与评价。平台需有精度高、测试范围大、自动化程度高等特点，具备阴阳极气体压力、流量及湿度供给与控制功能，水热管理功能，阴阳极背压自动控制及排放功能，自动巡检功能，安全自检及自动运行功能。主要技术参数（不限于所列技术参数）需求如下： - 功率：0.1kW~2kW - 阴/阳极供气流量及精度：阴极流量范围1.5~150NLPM，精度0.2%F.S.+0.8%RD；阳极流量范围0.4~40NLPM，精度0.2%F.S.+0.8%RD - 露点稳定度：±1.5℃ - 巡检测试模块：检测通道数≥60；单通道测量范围±5V；测量精度±1mV - 燃料背压控制精度±2kPa，燃料背压控制范围0~300kPa.g - 安全控制模块：自动安全控控制，可以满足自动运行，无人值守。 |
| 预计采购时间： | 2023.8 |
| 备注： | 本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 |